# 水和废水采样原始记录表 · 填表操作手册

给现场采样新人的一步步说明——不用懂专业，照着填就能填对

说明：本手册依据真实环境检测机构《水和废水采样原始记录表》结构整理，已做脱敏处理，作为通用培训模板使用。

# 一、为什么这张表不能瞎填

样品靠编号找：实验室不认识你，只认样品编号。编号写错/重复，样品就找不回来了。

固定剂加错=白跑：该加硫酸的没加，水样里的指标会变质，这瓶水直接作废，你得再跑一趟。

它是法律证据：原始记录要存档，乱填后面核查说不清，责任算采样人的。

# 二、⚠️ 四条红线（固定剂，错一处样品就废）

加硫酸（pH≤2）：测 COD、磷酸盐、总磷、总氮、氨氮、TOC 时必须加。

加盐酸：测 石油类、动植物油 时加。

加氢氧化钠：测 六价铬、氰化物 时加。

加硝酸（pH≤2）：测 硼、钠、钾、铜、锌、铍、镁、钙、锰、铁、镍、砷、镉、铅、银 等金属时加。

溶解氧 DO：现场加 1ml 硫酸锰 + 2ml 碱性碘化钾，盖严颠倒混合——回实验室再加就没用了。

挥发酚：先用磷酸调到合适 pH，再加 0.2g 抗坏血酸 除去水里残余的氯。

# 三、分步填表（共 15 步）

## 第 1 步　委托编号

📝 这格填什么：任务单上给你的编号，相当于这批样品的“身份证号”。

🔍 数据从哪来：公司下发的《检测任务委托书》，照抄上面印的编号。

💡 举个例子：WT-2026-0712

⚠️ 别踩坑：别自己编！必须和任务单一字不差，后面所有样品都挂在这个号下面。

## 第 2 步　采样日期

📝 这格填什么：你今天去现场采样的日子，年-月-日。

🔍 数据从哪来：看手机/手表上的当天日期。

📏 单位：年-月-日

💡 举个例子：2026-07-19

⚠️ 别踩坑：不能填未来的日期；一般就填今天。

## 第 3 步　天气状况

📝 这格填什么：采样当时外面的天气。

🔍 数据从哪来：抬头看天，如实选。

💡 举个例子：晴 / 多云 / 阴 / 雨

⚠️ 别踩坑：下雨会影响部分样品保存，别乱填，后续人要参考。

## 第 4 步　方法依据

📝 这格填什么：按哪个标准方法测，通常固定填这一句。

🔍 数据从哪来：默认就抄下面这句，一般不用改。

💡 举个例子：《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版；透明度用塞氏盘法

⚠️ 别踩坑：新手照抄默认内容即可，别留空。

## 第 5 步　仪器编号及型号

📝 这格填什么：你手里这台采水器/采样设备的编号和型号。

🔍 数据从哪来：设备身上的铭牌，照抄。

💡 举个例子：A-202 便携式采水器

⚠️ 别踩坑：抄错号，这台设备以后溯源就找不到了。

## 第 6 步　采样时间（起—止）

📝 这格填什么：你从几点开始采、到几点采完这一段。

🔍 数据从哪来：看手机计时。

📏 单位：时:分 — 时:分

💡 举个例子：09:00 — 09:15

⚠️ 别踩坑：要填“起”和“止”两个时间，别只填一个点。

## 第 7 步　样品编号

📝 这格填什么：给你采的这瓶水贴的标签号，按顺序编。

🔍 数据从哪来：按采样顺序自己编。

💡 举个例子：S-001、S-002……

⚠️ 别踩坑：每个号唯一、别重复；标签要用防水笔写在瓶身上，实验室就靠这串号找样品。

## 第 8 步　分析项目

📝 这格填什么：这次这瓶水要化验哪些项目，从清单里勾。

🔍 数据从哪来：看任务单上写的要求测什么。

💡 举个例子：勾 pH、COD、氨氮、石油类……

⚠️ 别踩坑：你勾了什么，下一步“固定剂”就要对应加什么——系统会帮你核对。

## 第 9 步　现场测定项目

📝 这格填什么：有些指标现场就能测，当场测当场记。

🔍 数据从哪来：手里的便携仪器能测哪些就勾哪些。

💡 举个例子：pH、水温、DO、电导率、透明度、余氯

⚠️ 别踩坑：本步可跳过不勾；现场测的别回实验室再补。

## 第 10 步　样品性状

📝 这格填什么：这瓶水表面上看起来什么状态，如实勾。

🔍 数据从哪来：眼睛看、鼻子闻。

💡 举个例子：微弱气味 / 少量浮油 / 肉眼可见物

⚠️ 别踩坑：这是样品状态的证据，至少勾一项；没异常也至少勾一个描述。

## 第 11 步　采样容器及固定剂

📝 这格填什么：装水的瓶子 + 你往里加了什么“保存药水（固定剂）”。

🔍 数据从哪来：瓶子看标签；固定剂看你上一步勾的分析项目。

💡 举个例子：棕色玻璃瓶 + 加硫酸至 pH≤2

⚠️ 别踩坑：★固定剂加错或漏加=这瓶水直接作废！拿不准就问。

## 第 12 步　样品现场处理（固定剂勾选）

📝 这格填什么：把“加了哪种固定剂、对应哪些项目”再勾一遍，和上一格一致。

🔍 数据从哪来：系统已按你勾的分析项目预选好，你核对一下。

💡 举个例子：加硫酸：COD、氨氮、总磷…

⚠️ 别踩坑：和“容器及固定剂”那格要对得上，错一对不上就退回去改。

## 第 13 步　溶解氧(DO)固定

📝 这格填什么：如果测溶解氧，必须“现场”往瓶里加两样药水并颠倒混匀。

🔍 数据从哪来：采样现场操作，看 SOP。

💡 举个例子：加 1ml 硫酸锰 + 2ml 碱性碘化钾，盖严颠倒混合

⚠️ 别踩坑：★必须现场固定！回实验室再加就晚了，这瓶 DO 数据作废。

## 第 14 步　采样人员 / 校核 签字

📝 这格填什么：谁去采的、谁复核的，各签各的名。

🔍 数据从哪来：自己和复核人签字。

💡 举个例子：采样：张三　校核：李四

⚠️ 别踩坑：两人最好不是同一人；名字要能对应到人，以后溯源用。

## 第 15 步　采样现场情况简述

📝 这格填什么：现场有什么特殊情况简单记一句，没有可跳过。

🔍 数据从哪来：现场观察。

💡 举个例子：上游 500m 有排污口，水面有少量油污

⚠️ 别踩坑：可跳过；但有明显异常建议写上，是数据背景。

# 四、填好的记录长这样（样例）

委托编号：WT-2026-0712

采样日期：2026-07-19

天气状况：晴

方法依据：《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版；透明度用塞氏盘法

仪器编号及型号：A-202 便携式采水器

采样时间：09:00 — 09:15

样品编号：S-001

分析项目：pH、COD、氨氮、石油类、铜、DO、挥发酚

现场测定项目：pH、水温

样品性状：微弱气味

采样容器及固定剂：棕色瓶+加硫酸至pH≤2；加盐酸；加硝酸至pH≤2；加硫酸锰+碱性碘化钾(DO)；抗坏血酸(挥发酚)

加硫酸项目：COD、氨氮　加盐酸项目：石油类　加氢氧化钠项目：无　加硝酸项目：铜

溶解氧固定：加1ml硫酸锰+2ml碱性碘化钾，盖严颠倒混合

采样人员：张三　　校核：李四

现场情况：上游 500m 有排污口，水面少量油污